|  | «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού & Προμήθεια εορταστικού διακόσμου (εξωτ. Χώρων)» |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ------------------------------------ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Α. Μ. : 15ΔΠ/2020 |
|  | Προϋπολογισμός: 74.091,77€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| ΟΜΑΔΑ Α - ΚΑ:20-6662.001 – CPV 31681410-0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (€) | Προσφερόμενη τιμή μονάδος άνευ ΦΠΑ (€) | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α (€) |
| 1. | Προβολείς LED 120 W | Προβολείς LED περίπου 120 W, IP 65, IK 08, 4.000K, φωτεινή ροή μεγαλύτερη ή ίση με 12.000lumens,απόδοση 100lm/w, συμμετρικός , κατασκευασμένος από αλουμίνιο, κάλυμμα οπτικού συστήματος από γυαλί, θερμοκρασία λειτουργίας από – 20ο έως 35oC, διατήρηση φωτεινής ροής 50.000h | TEM | 20 | 120,00 |  |  |
| 2. | Προβολείς LED 80 W | Προβολείς LED περίπου 80 W, IP 65, IK 08, 4.000K, φωτεινή ροή μεγαλύτερη ή ίση με 8.000lumens,απόδοση 100lm/w, συμμετρικός , κατασκευασμένος από αλουμίνιο, κάλυμμα οπτικού συστήματος από γυαλί, θερμοκρασία λειτουργίας από – 20ο έως 35oC, διατήρηση φωτεινής ροής 50.000h | TEM | 20 | 150,00 |  |  |
| 3. | Φωτιστικό Κήπου | Φωτιστικό Κήπου τύπου λόγχης συνολικού υψους περίπου 45cm | TEM | 50 | 6,00 |  |  |
| 4. | Λάμπες LED | Λάμπες LED σκληρής υάλου 15W | ΤΕΜ | 80 | 8,00 |  |  |
| 5. | Ταινία led | Ταινία led 14,4w, 100μέτρα Ταινία led θερμού φωτισμού 2.700Κ,100μέτρα Ταινία led φυσικού φωτισμού 4.000Κ, 100μέτρα Ταινία led ψυχρού φωτισμού 6.700Κ, 12 ή 24v | Μέτρο | 300 | 3,5 |  |  |
| 6. | Τροφοδοτικά | Τροφοδοτικό για ταινία led 100W X 25 | TEM | 60 | 20,00 |  |  |
| 7. | Κοντρόλ με χειριστήριο | Κοντρόλ με χειριστήριο για ταινία led RGBW | TEM | 30 | 30,00 |  |  |
| 8. | Ηλεκτρονικό κλειδί | Το ηλεκτρονικό κλειδί θα φέρει LCD οθόνη όπου θα παρουσιάζει σχετικές πληροφορίες. Δεν θα έχει κλασσική λάμα κλειδιού ώστε να μην μπορεί να σπάσει εντός κλειδαριάς και να αχρηστευτεί. Θα έχει ενσωματωμένη μπαταρία και θα φέρει θύρα usb ώστε να μπορεί να φορτίζει. Το ηλεκτρονικό κλειδί θα έχει δυνατότητα προγραμματισμού ώστε να μπορεί να ανοίξει τουλάχιστον 100 διαφορετικές ηλεκτρονικές κλειδαριές ή/και ηλεκτρονικά λουκέτα. | TEM | 1 | 800.00 |  |  |
| 9. | Ηλεκτρονικό λουκέτο με καλώδιο ασφαλείας | Θα έχει ειδικό ενισχυμένο καλώδιο ασφαλείας (τουλάχιστον 15cm) . Δεν θα έχει ενσωματωμένη μπαταρία, ούτε θα χρειάζεται εξωτερική πηγή ρεύματος, αλλά θα παίρνει ρεύμα λειτουργίας από το ηλεκτρονικό κλειδί κατά την διαδικασία κλειδώματος/ξεκλειδώματος. | TEM | 1 | 700.00 |  |  |
| 10. | Ενδείκτης κατανάλωσης (Τηλεμετρίας) | Ηλεκτρονική συσκευή με αισθητήρα κατανάλωσης ρεύματος. Θα έχει καλώδιο σούκο για να συνδεθεί με πρίζα και θα έχει καλώδιο που θα καταλήγει σε πολύπριζο. Στο πολύπριζο θα μπορούν να συνδεθούν διάφορα μονοφασικά φορτία. Η συσκευή θα μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε κινητό android που θα έχει εγκαταστήσει την σχετική εφαρμογή που θα υποδείξει ο κατασκευαστής. Με αυτό το τρόπο θα μπορεί στη φορητή συσκευή ο κάθε διαβαθμισμένος χρήστης με τον αντίστοιχο κωδικό του να παρακολουθεί την κατανάλωση φορτίων και να εξάγει σχετικά συμπεράσματα και αναφορές | TEM | 1 | 500.00 |  |  |
| 11. | Προβολείς LED | 10W,20W και 30w λευκοί συμμετρικός , κατασκευασμένος από αλουμίνιο, κάλυμμα οπτικού συστήματος από γυαλί, θερμοκρασία λειτουργίας από – 20ο έως 35oC | ΤΕΜ | 10W χ 50τμχ | 7,00 |  |  |
|  |  |  |  | 20W χ 50τμχ | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | 30w χ50τμχ | 11,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ Α |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α |  |  |  |  |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑ:20-6662.003– CPV 31681410-0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (€) | Προσφερόμενη τιμή μονάδος (€) άνευ ΦΠΑ | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α (€) |
| 1. | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ6 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ6mm2 | m | 200 | 2,23 |  |  |
| 2. | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ4 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ4mm2 | m | 100 | 1,49 |  |  |
| 3. | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ2,5 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ2,5mm2 | m | 200 | 1,02 |  |  |
| 4. | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ1,5 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ1,5mm2 | m | 300 | 0,67 |  |  |
| 5. | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3Χ1,5 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3Χ1,5mm2 | m | 500 | 0,42 |  |  |
| 6. | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3Χ2,5 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 | m | 500 | 0,61 |  |  |
| 7. | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ16 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ16mm2 | m | 100 | 5,24 |  |  |
| 8. | Καλώδιο Δικτύου CAT6 | Καλώδιο Δικτύου CAT6 | m | 600 | 0,32 |  |  |
| 9. | Διακόπτης λυκόφωτος ράγας | Διακόπτης λυκόφωτος ράγας με τον φωτοαισθητήρα , 2-100lux | TEM | 20 | 29,66 |  |  |
| 10. | Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας Φ40 | Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας Φ40 | TEM | 100 | 10,50 |  |  |
| 11. | Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας Φ30 | Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας Φ30 | TEM | 100 | 5,00 |  |  |
| 12. | Πρίζα σούκο | Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή με καπάκι IP44 | TEM | 30 | 2,75 |  |  |
| 13. | Σετ διαφόρων μικροϋλικών | Ταινίες, ούπα, βίδες τσέρκια, θερμοαγώγιμη πάστα, δεματικά, κλπ | TEM | 2 | 800,00 |  |  |
| 14. | Χρονοδιακόπτης | Χρονοδιακόπτης με εφεδρεία αναλογικός, ημερήσιος, μίας (1) σειράς | ΤΕΜ | 10 | 24,00 |  |  |
| 15. | Ρελέ | Ρελέ διαρροής 4χ40Α | ΤΕΜ | 20 | 38,00 |  |  |
| 16. | Ρελέ | Ρελέ διαρροής 2χ40Α | ΤΕΜ | 20 | 29,00 |  |  |
| 17. | Ασφάλεια | Ασφάλεια 10Α | ΤΕΜ | 100 | 3,00 |  |  |
| 18. | Ασφάλεια | Ασφάλεια 16Α | ΤΕΜ | 100 | 3,00 |  |  |
| 19. | Ασφάλεια | Ασφάλεια 32Α | ΤΕΜ | 120 | 3,00 |  |  |
| 20. | M4F/PB Καλώδιο Τηλεφωνικό | M4F/PB Καλώδιο Τηλεφωνικό | m. | 200 | 0,09 |  |  |
| 21. | Επιδαπέδιο κανάλι μήκους 7 εκ. (ΓΚΡΙ) | Επιδαπέδιο κανάλι μήκους 7 εκ. (ΓΚΡΙ) | m. | 32 | 4,96 |  |  |
| 22. | Επιτοίχια πρίζα δικτύου RJ45 μονή | Επιτοίχια πρίζα δικτύου RJ45 μονή | ΤΕΜ | 10 | 3,20 |  |  |
| 23. | Στερεωτικά καρφάκια καλωδίων 6/25 | Στερεωτικά καρφάκια καλωδίων 6/25– (κουτί) | ΤΕΜ | 4 | 1,19 |  |  |
| 24. | Στερεωτικά καρφάκια καλωδίων 10/25 – (κουτί) | Στερεωτικά καρφάκια καλωδίων 10/25 – (κουτί) | ΤΕΜ | 4 | 1,70 |  |  |
| 25. | Μονωτική ταινία | Μονωτική ταινία WONDER άσπρη | ΤΕΜ | 500 | 0,53 |  |  |
| 26. | Μονωτική ταινία | Μονωτική ταινία WONDER μαύρη | ΤΕΜ | 500 | 0,53 |  |  |
| 27. | Κανάλι | Κανάλι αυτοκόλλητο 16Χ16 | m | 100 | 0,60 |  |  |
| 28. | Κανάλι | Κανάλι αυτοκόλλητο 25Χ16 | m | 100 | 0,75 |  |  |
| 29. | Κανάλι | Κανάλι αυτοκόλλητο 32Χ16 | m | 100 | 1,80 |  |  |
| 30. | Κανάλι | Κανάλι 60Χ40, μη αυτοκόλλητο | m | 100 | 1,80 |  |  |
| 31. | Φίς Σούκο θηλυκό | Φίς Σούκο θηλυκό | ΤΕΜ | 30 | 1,37 |  |  |
| 32. | Φίς Σούκο αρσενικό | Φίς Σούκο αρσενικό | ΤΕΜ | 30 | 1,60 |  |  |
| 33. | Λυχνία | Λυχνία ενδεικτική για πίνακα | ΤΕΜ | 100 | 3,5 |  |  |
| 34. | Σωλήνας SIBI | Σωλήνας SIBI 13,5 mm | Mέτρα | 400 | 0,40 |  |  |
| 35. | Σωλήνας SIBI | Σωλήνας SIBI 16mm | Mέτρα | 400 | 0,50 |  |  |
| 36. | Σωλήνας SIBI | Σωλήνας SIBI 23mm | Mέτρα | 400 | 0,60 |  |  |
| 37. | Σωλήνας SIBI | Σωλήνας SIBI 29 mm | Mέτρα | 200 | 0,80 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ Β |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β |  |  |  |  |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Γ - ΚΑ:15-6662.001– CPV 31681410-0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (€) | Προσφερόμενη τιμή μονάδος άνευ ΦΠΑ (€) | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α (€) |
| 1. | Προβολείς LED | Προβολείς LED περίπου 120 W, IP 65, IK 08, 4.000K, φωτεινή ροή μεγαλύτερη ή ίση με 12.000lumens,απόδοση 100lm/w, συμμετρικός , κατασκευασμένος από αλουμίνιο, κάλυμμα οπτικού συστήματος από γυαλί, θερμοκρασία λειτουργίας από – 20ο έως 35oC, διατήρηση φωτεινής ροής 50.000h | TEM | 20 | 120,00 |  |  |
| 2. | Προβολείς LED 80 W | Προβολείς LED περίπου 80 W, IP 65, IK 08, 4.000K, φωτεινή ροή μεγαλύτερη ή ίση με 8.000lumens,απόδοση 100lm/w, συμμετρικός , κατασκευασμένος από αλουμίνιο, κάλυμμα οπτικού συστήματος από γυαλί, θερμοκρασία λειτουργίας από – 20ο έως 35oC, διατήρηση φωτεινής ροής 50.000h | TEM | 10 | 100,00 |  |  |
| 3. | Πίνακας | Πίνακας τριών σειρών τριφασικός με δέκα ασφάλειες ανά χωρίσεις | ΤΕΜ | 2 | 150,00 |  |  |
| 4. | Ταινία led | Ταινία led RGBN 14,4W, 12V ή 24 V | Μέτρο | 300 | 5,00 |  |  |
| 5. | Προφίλ Αλουμινίου | Προφίλ Αλουμινίου για Ταινία led με ημιδιάφανο κάλυμμα | Μέτρο | 200 | 5,00 |  |  |
| 6. | Τροφοδοτικά | Τροφοδοτικό για ταινία led 30 τεμ. 60W X15 30τεμ. 100W X 25 | TEM | 60 | 20,00 |  |  |
| 7. | Κοντρόλ με χειριστήριο | Κοντρόλ με χειριστήριο για ταινία led RGBW | TEM | 30 | 30,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ Γ |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ |  |  |  |  |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Δ- ΚΑ:15-6662.002– CPV 31681410-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (€) | Προσφερόμενη τιμή μονάδος άνευ ΦΠΑ (€) | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α (€) |  |
| 1. | Λάμπες Led (τύπου φθορισμού) | Λάμπες Led 0,60 για αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού 0,60 | ΤΕΜ | 100 | 7,00 |  |  |  |
| 2. | Πάνελ LED | Πάνελ Led 20 έως 22 W | ΤΕΜ | 40 | 12,00 |  |  |  |
| 3. | Ταινία led | Ταινία led RGBN 14,4W, 12V ή 24 V | Μέτρο | 300 | 5,00 |  |  |  |
| 4. | Προφίλ Αλουμινίου | Προφίλ Αλουμινίου για Ταινία led με ημιδιάφανο κάλυμμα | Μέτρο | 150 | 5,00 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Ε- ΚΑ:15-6662.006– CPV 31680000-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (€) | Προσφερόμενη τιμή μονάδος άνευ ΦΠΑ (€) | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α (€) |
| 1. | Φωτεινό σώμα | Τρισδιάστατη "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ 5,80Χ4,40" αλουμινίου με φωτοσωλήνα και λυχνίες LED .(Προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση) | ΤΕΜ | 1 | 10.300,00 |  |  |
| 2. | Φωτεινό σώμα | Τρισδιάστατο φωτεινό σώμα (ΕΛΚΗΘΡΟ ΜΕ ΈΝΑ ΤΑΡΑΝΔΟ) αλουμινίου με φωτοσωλήνα LED και μοκέτα.(Προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση) | ΤΕΜ | 1 | 1.950,00 |  |  |
| 3. | Φωτεινό σώμα αλουμινίου (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ) με φωτοσωλήνα LED. | Φωτεινό σώμα αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένεται μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED με 36 LED ανά μέτρο, λευκού θερμού φωτισμού, διαμέτρου 13mm. Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Τάση λειτουργίας απευθείας στα 230V, ο δείκτης στεγανότητας να είναι IP65 και με καλώδιο παροχής από καουτσούκ μήκους 1,5 μέτρων. Διάρκεια ζωής:100.000h. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του θα είναι οι ακόλουθες: μήκος 1,50m, πλάτος 0,80m. H κατασκευή θα έχει 8m φωτοσωλήνα LED και δεν θα ξεπερνά τα 37W. Σε σχεδιασμό δυο ασύμμετρες νιφάδες. Συμπεριλαμβανομένων της εργασίας τοποθέτησης,αποξήλωσηςκαι των απαραίτητων υλικών ανάρτησής τους (συρματόσχοινο , σφικτήρες κλπ) | ΤΕΜ | 13 | 198,00 |  |  |
| 4. | Φωτεινό σώμα | Φωτεινό σώμα αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένεται μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED με 36 LED ανά μέτρο, λευκού θερμού φωτισμού, διαμέτρου 13mm. Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Τάση λειτουργίας απευθείας στα 230V, ο δείκτης στεγανότητας να είναι IP65 και με καλώδιο παροχής από καουτσούκ μήκους 1,5 μέτρων. Διάρκεια ζωής:100.000h. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του θα είναι οι ακόλουθες μήκος 1,50m, πλάτος 0,80m. H κατασκευή θα έχει 6m φωτοσωλήνα LED και δε θα ξεπερνά τα 28W. Σε σχεδιασμό δυο ασύμμετρα άστρα. Συμπεριλαμβανομένων της εργασίας τοποθέτησης και των απαραίτητων υλικών ανάρτησής τους (συρματόσχοινο , σφικτήρες κλπ) | ΤΕΜ | 23 | 85,00 |  |  |
| 5. | Φωτεινό σώμα | Φωτεινό σώμα αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένεται μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED με 36 LED ανά μέτρο, λευκού θερμού φωτισμού, διαμέτρου 13mm. Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Τάση λειτουργίας απευθείας στα 230V, ο δείκτης στεγανότητας να είναι IP65 και με καλώδιο παροχής από καουτσούκ μήκους 1,5 μέτρων. Διάρκεια ζωής:100.000h. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του θα είναι οι ακόλουθες ύψος 1,00m, πλάτος 1,00m. H κατασκευή θα έχει 6m φωτοσωλήνα LED και δε θα ξεπερνά τα 28W. Σε σχεδιασμό διπλό αστέρι. Συμπεριλαμβανομένων της εργασίας τοποθέτησης και των απαραίτητων υλικών ανάρτησής τους (συρματόσχοινο , σφικτήρες κλπ) | ΤΕΜ | 20 | 75,00 |  |  |
| 6. | Φωτεινό σώμα | Φωτεινό σώμα αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένεται μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED με 36 LED ανά μέτρο, λευκού ψυχρού φωτισμού, διαμέτρου 13mm. Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Διάρκεια ζωής:100.000h. Οι μικρολαμπτήρες LED θα φέρουν καπάκι για διασφάλιση της στεγανότητάς του και της ακεραιότητάς του. Οι μικρολαμπτήρες 7mm LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RNF 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις, θερμού ή ψυχρού λευκού ή μπλε φωτισμού. Τάση λειτουργίας απευθείας στα 230V, ο δείκτης στεγανότητας να είναι IP65 και με καλώδιο παροχής από καουτσούκ μήκους 1,5 μέτρων. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του θα είναι οι ακόλουθες μήκος 5,60m, πλάτος 1,36m. H κατασκευή θα έχει 28m φωτοσωλήνα LED και 1400 μικρολαμπάκια LED και δε θα ξεπερνά τα 250W. Σε σχεδιασμό γιρλάντα τύπου ουρανός με μπλε ψείρες και άστρα. Συμπεριλαμβανομένων της εργασίας τοποθέτησης και των απαραίτητων υλικών ανάρτησής τους (συρματόσχοινο, σφικτήρες κλπ). Η επιλογή χρωματισμού θα γίνει από την Υπηρεσία | ΤΕΜ | 18 | 115,00 |  |  |
| 7. | Βάσεις στήριξης επιστυλίου | Βάσεις στήριξης επιστυλίου | ΤΕΜ | 200 | 3,90 |  |  |
| 8. | Φωτοσωλήνας LED Φ13 LED. IP65 | Λείος εύκαμπτος φωτοσωλήνας με 36 LED ανά μέτρο, μονοκάναλος, διαμέτρου 13mm με δυνατότητα να κόβεται ανά μέτρο, σε κουλούρα των με 10 παροχές. Αναλυτικότερα ο φωτοσωλήνας θα διαθέτει ισομερή κατανομή φωτός, καθαρότητα και φωτεινότητα, δε θα σπάει και δε θα ξεβάφει. Θερμού ή ψυχρού φωτισμού. Τάση λειτουργίας 220-240V, με καλώδιο παροχής μήκους 1,5μ καουτσούκ H05RN-F 2x1,00mm. Διάρκεια ζωής:100.000h. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. Μέγιστη κατανάλωση ανά μέτρο 4,6W Παροχή σύνδεσης φωτοσωλήνα LED με καλώδιο καουτσούκ μήκους 1,5m τύπου H05RN-F 2x1,00mm συμπεριλαμβανομένων κόλλας και τάπας φωτ/να. | μέτρο | 753 | 2,95 |  |  |
| 9. | ΠΑΡΟΧΗ | Παροχή για φωτοσωλήνα LED 1,6A | ΤΕΜ | 200 | 4,20 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ Ε |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία : .............................................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

------------------------------------------------

(Υπογραφή- Σφραγίδα)